# Сетевые технологи

Лабораторная работа № 1. Методы кодирования и модуляция сигналов

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

Список иллюстраций

# 1. Постановка задачи

Изучить методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программирования Octave. Определить спектр и параметры сигнала. Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследовать свойства самосинхронизации сигнала

# 2. Выполнение лабораторной работы

## 2.1 Построение графиков в Octave

Построим график функции y1=sinx+13sin3x+15sin5x в Octave. Для этого повторим данный в описании лабораторной работы листинг. В нём сначала формируются массивы x и y и задаётся функция, график которой мы хотим получить. Строим график с помощью функции plot, задав в параметрах, что график будет сплошной линией с маркерами размера 4 формы незакрашенный круг (листинг 1).

Листинг 1. График y1=sinx+13sin3x+15sin5x

% Формирование массива x:
x = -10:0.1:10;
% Формирование массива y.
y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x);
% Построение графика функции:
plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);","markersize",4)
% Отображение сетки на графике
grid on;
% Подпись оси X:
xlabel('x');
% Подпись оси Y:
ylabel('y');
% Название графика:
title('y1=sin x+ (1/3)sin(3x)+(1/5)sin(5x)');
% Экспорт рисунка в файл .eps:
print ("plot-sin.eps", "-mono", "-FArial:16", "-deps")
% Экспорт рисунка в файл .png:
print("plot-sin.png");

В результате получим следующий график (рис. [fig:001?])

График y1=sinx+13sin3x+15sin5x

Теперь построим график предыдущей функции y1=sinx+13sin3x+15sin5x совместно с графиком функции y2=cosx+13cos3x+15cos5x. Для этого в Листинге 1 после команды построения первого графика добавим команду hold on и команду построения второго графика, задав в качестве маркера незакрашенный квадрат (листинг 2).

Листинг 2. Графики y1=sinx+13sin3x+15sin5x и y2=cosx+13cos3x+15cos5x

% Формирование массива x:
x=-10:0.1:10;
% Формирование массива y.
y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x);
y2=cos(x)+(1/3)*cos(3*x)+(1/5)*cos(5*x);
% Построение графика первой функции:
plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);","markersize",4)
% Заблокируем режим очистки окна
hold on;
% Построение графика второй функции:
plot(x,y2, "-pk; y2=cos(x)+(1/3)*cos(3*x)+(1/5)*cos(5*x);","markersize",4)
% Отображение сетки на графике
grid on;
% Подпись оси X:
xlabel('x');
% Подпись оси Y:
ylabel('y');
% Экспорт рисунка в файл .eps:
print ("plot-sin1.eps", "-mono", "-FArial:16", "-deps")
% Экспорт рисунка в файл .png:
print("plot-sin1.png");

В результате получим следующий график (рис. [fig:002?]).

Графики y1=sinx+13sin3x+15sin5x и y2=cosx+13cos3x+15cos5x

## 2.2 Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье

Разработаем код m-файла, результатом выполнения которого являются графики меандра, реализованные с различным количеством гармоник.

Для этого используем листинг, данный в лабораторной работе. В нём сначала задаются количество гармоник, частота дискретизации, амплитуда и период. Затем задаётся вектор-строка, состоящая из нечётных номеров гармоник в спектре. Амплитуды гармоник, образующих меандр, обратно пропорционалы номеру соответствующей гармоники в спектре. Также для построения графиков через формулу с косинусами реализуем чередование знака амплитуд. Теперь создадим массив гармоник, а с помощью умножения его на вектор, состоящий из амплитуд гармоник, получим массив элементов ряда. Далее для построения в одном окне отдельных графиков меандра с различным количеством гармоник реализуем суммирование ряда с накоплением и воспользуемся функциями subplot и plot для построения графиков. В конце экспортируем полученный график с помощью команды plot (листинг 3).

Листинг 3. Построение графиков меандра, содержащего различное число гармоник, через косинус

% количество отсчетов (гармоник):
N=8;
% частота дискретизации:
t=-1:0.01:1;
% значение амплитуды:
A=1;
% период:
T=1;
% амплитуда гармоник
nh=(1:N)*2-1;
% массив коэффициентов для ряда, заданного через cos:
Am=2/pi ./ nh;
Am(2:2:end) = -Am(2:2:end);
% массив гармоник:
harmonics=cos(2 * pi * nh' * t/T);
% массив элементов ряда:
s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t));
% Суммирование ряда:
s2=cumsum(s1);
% Построение графиков:
for k=1:N
subplot(4,2,k)
plot(t, s2(k,:))
end
print("meandr_cos.png");

Затем реализуем построение графиков меандр через синус, для этого из листинга 3 уберём строчку, в которой реализуется чередование знака в формуле и заменим функцию косинуса на функцию синуса при создании массива гармоник (листинг 4).

Листинг 4. Построение графиков меандра, содержащего различное число гармоник, через синус

% количество отсчетов (гармоник):
N=8;
% частота дискретизации:
t=-1:0.01:1;
% значение амплитуды:
A=1;
% период:
T=1;
% амплитуда гармоник
nh=(1:N)*2-1;
% массив коэффициентов для ряда, заданного через cos:
Am=2/pi ./ nh;
% массив гармоник:
harmonics=cos(2 * pi * nh' * t/T);
% массив элементов ряда:
s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t));
% Суммирование ряда:
s2=cumsum(s1);
% Построение графиков:
for k=1:N
subplot(4,2,k)
plot(t, s2(k,:))
end
print("meandr_sin.png")

В результате обеих программ получим следующий график (рис. [fig:003?]).

Графики меандра, содержащего различное число гармоник

## 2.3 Определение спектра и параметров сигнала

Определим спектр двух отдельных сигналов и их суммы. Также выполним это задание с другой частотой дискретизации и определим, что будет, если взять частоту дискретизации меньше 80 Гц.

Зададим начальные значения: длину сигнала, частоту дискретизации, частоты первого и второго сигналов и их амплитуды, а также массив отсчётов времени и спектр сигнала. Затем зададим два синусоидальных сигнала разной частоты и построим графики сигналов (листинг 5).

Листинг 5. Построение графиков двух сигналов

% spectre1/spectre.m
% Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков:
mkdir 'signal';
mkdir 'spectre';
% Длина сигнала (с):
tmax = 0.5;
% Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов):
fd = 512;
% Частота первого сигнала (Гц):
f1 = 10;
% Частота второго сигнала (Гц):
f2 = 40;
% Амплитуда первого сигнала:
a1 = 1;
% Амплитуда второго сигнала:
a2 = 0.7;
% Массив отсчётов времени:
t = 0:1./fd:tmax;
% Спектр сигнала:
fd2 = fd/2;
% Два сигнала разной частоты:
signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1);
signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2);
% График 1-го сигнала:
plot(signal1,'b');
% График 2-го сигнала:
hold on
plot(signal2,'r');
hold off
title('Signal');
% Экспорт графика в файл в каталоге signal:
print 'signal/spectre.png';

В результате получим следующий график (рис. [fig:004?]).

График двух синусоидальных сигналов разной частоты

С помощью быстрого преобразования Фурье(которое реализовано функцией fft()) найдём спектры сигналов, добавив в листинг 4 следующий код(листинг 5):

Листинг 5. Построение графика спектров синусоидальных сигналов

% Посчитаем спектр
% Амплитуды преобразования Фурье сигнала 1:
spectre1 = abs(fft(signal1,fd));
% Амплитуды преобразования Фурье сигнала 2:
spectre2 = abs(fft(signal2,fd));
% Построение графиков спектров сигналов:
plot(spectre1,'b');
hold on
plot(spectre2,'r');
hold off
title('Spectre');
print 'spectre/spectre.png';

В результате получим следующий график (рис. [fig:005?]).

График спектров синусоидальных сигналов

Скорректируем график спектра (рис. 5): отбросим дублирующие отрицательные частоты, а также примием в расчёт то, что на каждом шаге вычисления быстрого преобразования Фурье происходит суммирование амплитуд сигналов. Для этого зададим сетку частот(частоты будут принимать значения от 0 до 250) и проведём нормировку спектров по амплитуде(значения по оси ординат будут от 0 до 1), добавив к предыдущему коду следующую часть(листинг 6):

Листинг 6. Исправление графика спектра

% Сетка частот:
f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);
% Нормировка спектров по амплитуде:
spectre1 = 2*spectre1/fd2;
spectre2 = 2*spectre2/fd2;
% Построение графиков спектров сигналов:
plot(f,spectre1(1:fd2+1),'b');
hold on
plot(f,spectre2(1:fd2+1),'r');
hold off
xlim([0 100]);
title('Fixed spectre');
xlabel('Frequency (Hz)');
print 'spectre/spectre_fix.png';

В результате получим следующий график (рис. [fig:006?]).

Откорректированнвй график спектров синусоидальных сигналов

Найдём спектр суммы рассмотренных сигналов(листинг 7).

Листинг 7. Спектр суммы сигналов

% spectr_sum/spectre_sum.m
% Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков:
mkdir 'signal';
mkdir 'spectre';
% Длина сигнала (с):
tmax = 0.5;
% Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов):
fd = 512;
% Частота первого сигнала (Гц):
f1 = 10;
% Частота второго сигнала (Гц):
f2 = 40;
% Амплитуда первого сигнала:
a1 = 1;
% Амплитуда второго сигнала:
a2 = 0.7;
% Спектр сигнала
fd2 = fd/2;
% Сумма двух сигналов (синусоиды) разной частоты:
% Массив отсчётов времени:
t = 0:1./fd:tmax;
signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1);
signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2);
signal = signal1 + signal2;
plot(signal);
title('Signal');
print 'signal/spectre_sum.png';
% Подсчет спектра:
% Амплитуды преобразования Фурье сигнала:
spectre = fft(signal,fd);
% Сетка частот
f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);
% Нормировка спектра по амплитуде:
spectre = 2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2;
% Построение графика спектра сигнала:
plot(f,spectre(1:fd2+1))
xlim([0 100]);
title('Spectre');
xlabel('Frequency (Hz)');
print 'spectre/spectre_sum.png';

В результате получим график суммарного сигнала (рис. [fig:007?]):

График суммарного сигнала

А также так как спектр суммы сигналов должен быть равен сумме спектров сигналов, что вытекает из свойств преобразования Фурье, получим аналогичный предыдущему результат(рис. [fig:008?]):

График спектра суммарного сигнала

Выполним это задание с другой частотой дискретизации, Для этого в листингах 5 и 7 заменим значение переменной fd на 128. В результате получим следующие графики(рис. [fig:009?][fig:012?]):

График двух синусоидальных сигналов разной частоты при fd = 128.

Откорректированнвй график спектров синусоидальных сигналов при fd = 128.

График суммарного сигнала при fd = 128.

График спектра суммарного сигнала при fd = 128.

При частоте дисктреризации максимумальные амплитуды спектров сигналов находились на значениях частот приблизительно равных частотам самих сигналов и графики самих сигналов имели вид синусов. При уменьшении частоты дискретизации точки соответствующие максимальным амплитудам на графике спектров сдвинулись в право по оси частот, а графики сигналов не соответствуют графикам синусоидальной функции. То есть чем меньше частота дискретизации, тем менее точно можно найти графики сигналов, их спектров, суммарного сигнала и спектра суммарного сигнала.

Проверим, что будет, если взять частоту дискретизации меньше 80 Гц. Для этого в листингах 5 и 7 заменим значение переменной fd на 70. В результате получим следующие графики(рис. [fig:013?][fig:016?]):

График двух синусоидальных сигналов разной частоты при fd = 70.

Откорректированнвй график спектров синусоидальных сигналов при fd = 70.

График суммарного сигнала при fd = 70.

График спектра суммарного сигнала при fd = 70.

При значении частоты дискретизации меньше 80 Гц сигнал, обозначенный красным цветом на графике, не соответсвует действительности. Он имеет частоту 40 Гц. По теореме Котельникова сигнал может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим гармоникам, взятым с частотой, строго большей удвоенной верхней частоты. Соответственно, если взять частоту дискретизации не больше 10, то оба сигнала не смогут быть восстановлены по своим спектрам.

## 2.4 Амплитудная модуляция

Покажем принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции(листинг 8).

Листинг 8. Демонстрация аналоговой амплитудной модуляции

% modulation/am.m
% Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков:
mkdir 'signal';
mkdir 'spectre';
% Модуляция синусоид с частотами 50 и 5
% Длина сигнала (с)
tmax = 0.5;
% Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов)
fd = 512;
% Частота сигнала (Гц)
f1 = 5;
% Частота несущей (Гц)
f2 = 50;
% Спектр сигнала
fd2 = fd/2;
% Построение графиков двух сигналов (синусоиды)
% разной частоты
% Массив отсчётов времени:
t = 0:1./fd:tmax;
signal1 = sin(2*pi*t*f1);
signal2 = sin(2*pi*t*f2);
signal = signal1 .* signal2;
plot(signal, 'b');
hold on
% Построение огибающей:
plot(signal1, 'r');
plot(-signal1, 'r');
hold off
title('Signal');
print 'signal/am.png';
% Расчет спектра:
% Амплитуды преобразования Фурье-сигнала:
spectre = fft(signal,fd);
% Сетка частот:
f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);
% Нормировка спектра по амплитуде:
spectre = 2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2;
% Построение спектра:
plot(f,spectre(1:fd2+1), 'b')
xlim([0 100]);
title('Spectre');
xlabel('Frequency (Hz)');
print 'spectre/am.png';

В результате получим график сигнала и огиббающей при амплитудной модуляции(рис. [fig:017?]):

График сигнала и огибающей при амплитудной модуляции

В результате получаем, что спектр произведения представляет собой свёртку спектров (рис. [fig:018?]):

График спектра сигнала при амплитудной модуляции

## 2.5 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала

Для заданных битовых последовательностей получим кодированные сигналы для нескольких кодов, проверим свойства самосинхронизуемости кодов, и получим спектры.

Для этого в папке coding создадим файлы main.m, maptowave.m, unipolar.m, ami.m, bipolarnrz.m, bipolarrz.m, manchester.m, diffmanc.m, calcspectre.m. Также установим пакет расширений signal.

В файле maim.m подключим пакет signal и зададим выходные кодовые последовательности (листинг 9):

Листинг 9. Входные кодовые последовательности

% coding/main.m
% Подключение пакета signal:
pkg load signal;
% Входная кодовая последовательность:
data=[0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0];
% Входная кодовая последовательность для проверки свойства самосинхронизации:
data_sync=[0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1];
% Входная кодовая последовательность для построения спектра сигнала:
data_spectre=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1];
% Создание каталогов signal, sync и spectre для размещения графиков:
mkdir 'signal';
mkdir 'sync';
mkdir 'spectre';
axis("auto");

Затем в этом же файле пропишем вызовы функций для построения графиков модуляций кодированных сигналов для кодовой последовательности data(листинг 10):

Листинг 10. Вызовы функций для построения графиков модуляций кодированных сигналов для кодовой последовательности data

% Униполярное кодирование
wave=unipolar(data);
plot(wave);
ylim([-1 6]);
title('Unipolar');
print 'signal/unipolar.png';

% Кодирование ami
wave=ami(data);
plot(wave)
title('AMI');
print 'signal/ami.png';

% Кодирование NRZ
wave=bipolarnrz(data);
plot(wave);
title('Bipolar Non-Return to Zero');
print 'signal/bipolarnrz.png';

% Кодирование RZ
wave=bipolarrz(data);
plot(wave)
title('Bipolar Return to Zero');
print 'signal/bipolarrz.png';

% Манчестерское кодирование
wave=manchester(data);
plot(wave)
title('Manchester');
print 'signal/manchester.png';

% Дифференциальное манчестерское кодирование
wave=diffmanc(data);
plot(wave)
title('Differential Manchester');
print 'signal/diffmanc.png';

Затем в этом же файле пропишем вызовы функций для построения графиков модуляций кодированных сигналов для кодовой последовательности data_sync(листинг 11):

Листинг 11. Вызовы функций для построения графиков модуляций кодированных сигналов для кодовой последовательности data_sync

% Униполярное кодирование
wave=unipolar(data_sync);
plot(wave);
ylim([-1 6]);
title('Unipolar');
print 'sync/unipolar.png';

% Кодирование AMI
wave=ami(data_sync);
plot(wave)
title('AMI');
print 'sync/ami.png';
% Кодирование NRZ
wave=bipolarnrz(data_sync);
plot(wave);
title('Bipolar Non-Return to Zero');
print 'sync/bipolarnrz.png';

% Кодирование RZ
wave=bipolarrz(data_sync);
plot(wave)
title('Bipolar Return to Zero');
print 'sync/bipolarrz.png';
% Манчестерское кодирование
wave=manchester(data_sync);
plot(wave)
title('Manchester');
print 'sync/manchester.png';

% Дифференциальное манчестерское кодирование
wave=diffmanc(data_sync);
plot(wave)
title('Differential Manchester');
print 'sync/diffmanc.png';

Далее в этом же файле пропишем вызовы функций для построения графиков спектров(листинг 12):

Листинг 12. Вызовы функцмй для построения графиков спектров

% Униполярное кодирование:
wave=unipolar(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);
title('Unipolar');
print 'spectre/unipolar.png';

% Кодирование AMI:
wave=ami(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);
title('AMI');
print 'spectre/ami.png';

% Кодирование NRZ:
wave=bipolarnrz(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);
title('Bipolar Non-Return to Zero');
print 'spectre/bipolarnrz.png';

% Кодирование RZ:
wave=bipolarrz(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);
title('Bipolar Return to Zero');
print 'spectre/bipolarrz.png';

% Манчестерское кодирование:
wave=manchester(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);
title('Manchester');
print 'spectre/manchester.png';

% Дифференциальное манчестерское кодирование:
wave=diffmanc(data_spectre);
spectre=calcspectre(wave);
title('Differential Manchester');
print 'spectre/diffmanc.png';

В файле maptowave.m пропишите функцию, которая по входному битовому потоку строит график сигнала(листинг 13):

Листинг13. Функция, которая по входному битовому потоку строит график сигнала

% coding/maptowave.m
function wave=maptowave(data)
data=upsample(data,100);
wave=filter(5*ones(1,100),1,data);

В файлах unipolar.m, ami.m, bipolarnrz.m, bipolarrz.m, manchester.m, diffmanc.m пропишем соответствующие функции преобразования кодовой последовательности data с вызовом функции maptowave для построения соответствующего графика(листинги 14-19).

Листинг 14. Униполярное кодирование

% coding/unipolar.m
% Униполярное кодирование:
function wave=unipolar(data)
wave=maptowave(data);

Листинг 15. Кодирование AMI

% coding/ami.m
% Кодирование AMI:
function wave=ami(data)
am=mod(1:length(data(data==1)),2);
am(am==0)=-1;
data(data==1)=am;
wave=maptowave(data);

Листинг 16. Кодирование NRZ

% coding/bipolarnrz.m
% Кодирование NRZ:
function wave=bipolarnrz(data)
data(data==0)=-1;
wave=maptowave(data);

Листинг 17. Кодирование RZ

% coding/bipolarrz.m
% Кодирование RZ:
function wave=bipolarrz(data)
data(data==0)=-1;
data=upsample(data,2);
wave=maptowave(data);

Листинг 18. Манчестерское кодирование

% coding/manchester.m
% Манчестерское кодирование:
function wave=manchester(data)
data(data==0)=-1;
data=upsample(data,2);
data=filter([-1 1],1,data);
wave=maptowave(data);

Листинг 19. Дифференциальное манчестерское кодирование

% coding/diffmanc.m
% Дифференциальное манчестерское кодирование
function wave=diffmanc(data)
data=filter(1,[1 1],data);
data=mod(data,2);
wave=manchester(data);

В файле calcspectre.m пропишем функцию построения спектра сигнала(листинг 20):

Листинг 20. Функция построения спектра сигнала

% calcspectre.m
% Функция построения спектра сигнала:
function spectre = calcspectre(wave)
% Частота дискретизации (Гц):
Fd = 512;
Fd2 = Fd/2;
Fd3 = Fd/2 + 1;

X = fft(wave,Fd);
spectre = X.*conj(X)/Fd;
f = 1000*(0:Fd2)/Fd;
plot(f,spectre(1:Fd3));
xlabel('Frequency (Hz)');

Запустим главный скрипт main.m. В каталоге signal получим файлы с графиками кодированного сигнала (рис. [fig:019?][fig:024?]), в каталоге sync - файлы с графиками, иллюстрирующими свойства самосинхронизации (рис. [fig:025?][fig:030?]), в каталоге spectre — файлы с графиками спектров сигналов (рис. [fig:031?][fig:036?]).

Униполярное кодирование

Кодирование AMI

Кодирование NRZ

Кодирование RZ

Манчестерское кодирование

Дифференциальное манчестерское кодирование

Униполярное кодирование: нет самосинхронизации

Кодирование AMI: самосинхронизация при наличии сигнала

Кодирование NRZ: нет самосинхронизации

Кодирование RZ: есть самосинхронизация

Манчестерское кодирование: есть самосинхронизация

Дифференциальное манчестерское кодирование: есть самосинхронизация

Униполярное кодирование: спектр сигнала

Кодирование AMI: спектр сигнала

Кодирование NRZ: спектр сигнала

Кодирование RZ: спектр сигнала

Манчестерское кодирование: спектр сигнала

Дифференциальное манчестерское кодирование: спектр сигнала

# 3. Выводы

- Научились строить графики в Octave

- Реализовано азложение импульсного сигнала в форме меандра в частичный ряд Фурье через формулу как с синусами, так и с косинусами

- Показали,спектр суммы сигналов должен быть равен сумме спектров сигналов

- Получили, что спектр произведения представляет собой свёртку спектров

- Реализовали кодирование сигналов по битовым последовательностям

- Проверили свойства самосинхронизируемости кодов

- Получили спектры закодированных сигналов